广西京兰水泥有限公司原材料

招标文件

编号：GXJL202601001

招标单位：广西京兰水泥有限公司

2025年12月

目  录

- 投标须知

- 投标文件格式

- 质量技术要求

- 投标须知

- 前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 水泥生产用原材料采购招标 |
| 2 | 技术指标及质量考核 | 见指标要求和进厂质量考核办法 |
| 3 | 资质要求 | 具有独立法人资格的经营单位 |
| 4 | 招标范围 | 水泥厂水泥生产用料 |
| 5 | 招投标时间表 | 投标; 投标截止时间： 2026 年 1 月 15 日上午8:00. 开标; 日期: 2026 年 1月 15日上午8:30. |
| 6 | 报价方式 | 到厂含税单价并写明税率 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本一份副本三份 |
| 8 | 投标保证金 | 1、所有投标文件都必须附有投标保证金，金额为拾万元人民币。未按规定提供投标保证金的投标文件将被拒绝。投标保证金以银行转账缴纳。广西京兰水泥有限公司无息向未中标的投标方返还投标保证金。中标单位的投标保证金自动转为合同履约保证金。（合作客户有保证金的无需打款） 2、招标方只接受银行转账的投标保证金，投标保证金请银行转账以下帐号： 单位： 广西京兰水泥有限公司 开户银行：农业银行武宣县支行 账号：20145101040017537 银行转账成功后，请将凭证单发给广西京兰水泥有限公司 |
| 9 | 投标有效期 | 30天 |
| 10 | 开标地点及方式 | 广西来宾市武宣县金鸡乡赖山村广西京兰水泥有限公司办公楼会议室。现场投标、开标、议标。建议投标单位带上公章以便现场签署相关文件。 |
| 11 | 上述时间、地点如有变动，以招标单位届时通知为准。 |  |

- 概述

  - 项目简况

    - 项目名称：广西京兰水泥有限公司水泥生产用料

    - 项目地点：广西来宾市武宣县金鸡乡赖山村广西京兰水泥有限公司

  - 技术质量指标： 见技术指标表格

  - 招标人：广西京兰水泥有限公司

  - 招标方式和原则

    - 招标方式：采用邀请招标方式。

    - 招标原则：遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则，综合评定。

- 资格要求

  - 投标人的资格要求

  - 必须具有独立法人资格及有效的招标项目的经营资格证书

  - 从事该项目工作最少2年以上经历

- 招标文件

4.1 本招标文件包括下列文件及招标文件的解释、澄清、修改、标前会议记录及其所附带的技术文件材料。

第一章：投标须知

第二章：投标文件格式

第三章：技术指标及考核

投标人获取招标文件（含招标人或招标机构提供的有关技术资料、补遗或答疑）后，应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

  - 招标文件的解释与澄清

任何要求澄清招标文件的投标人，均应在领取招标文件后2日内以书面形式（包括传真）询招标人。招标机构于2日内以书面形式予以答复并通知所有投标人（包括对询问的解释，但不说明询问来源）；2日内未提出需澄清或答复的问题视做投标人对招标文件全部内容予以认可。

- 投标费用

投标人应承担其标书的准备与递交等所涉及的在投标过程中所发生的一切费用，不论投标结果如何，招标人对投标费用不负任何责任。

- 投标文件

    - 投标文件材料的组成

    - 投标文件材料由以下三部分组成

    - 1、技术文件材料；

    - 2、商务文件材料；

    - 技术文件材料的构成

    - 商品来源及运输方式和技术指标变化范围。

    - 投标人关于本项目资源情况说明函。

    - 本项目管理机构及主要负责人员。

    - 特定环境下的保障措施。

    - 商务文件材料（一）

    - 投标报价表。

    - 投标人的承诺函：提供以下内容承诺：接受招标方结算方式。

    - 投标人的资格证明文件材料： 投标人的有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户行许可证、法人代表身份证复印件。

    - 投标文件格式

    - 投标人必须严格按招标文件提供的投标文件格式编制投标文件材料，但表格可以按同样格式进行扩展。

- 投标报价

  - 投标报价在投标有效期内均是固定的，拒绝含有可变价格的报价。

- 投标报价说明

  - 投标人的投标报价，应是按照招标文件界定的原料报价含税综合价，表明税率。

  - 投标书报价内容及格式按“第二章：投标文件格式”规定格式编制。

  - 投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不被接受。

  - 投标人在编制投标报价时，应当充分考虑各种风险因素的影响。

- 投标有效期

  - 投标有效期为30天（从投标截止之日起计算）。

- 投标文件材料

  - 投标人准备投标文件材料正本1套， 副本3套

- 投标文件材料的密封与标记

  - 本章条款第10.1.所述技术文件材料正本1套、副本3套 ，标书应统一密封包装，

  - 所有包封外表面都应具有下列识别标志：

投标的项目名称：

投标单位：_ _________________

投标单位地址：_ _____________

包封外表面应注明投标人的名称与地址，并加盖公章。

  - 所有投标文件材料均应在开标当日9点之前由投标人带至投标会场，并在规定时间内统一上交给招标人。

  - 如包封外表面上没有按上述规定密封并加以标记，招标人将不承担投标文件材料被错放或提前开封的责任，由此造成投标文件材料被提前开封的，招标人将予以拒绝，并将投标文件材料退还给投标人。

  - 在开标前任何单位和个人不得开启投标文件材料。

- 投标文件递交截止时间

  - 投标文件递交截止时间：执行投标人须知前附表规定。

- 开标

  - 所有按时递交投标书的投标人其法定代表人或法定代表人授权的委托代理人和项目经理均应参加开标会议。

  - 第一次报价随标书递交招标方，招标方在开标时进行第二次报价。

  - 招标人负责开标会会议记录。

- 评标

  - 招标人依法成立评标委员会。在评标委员会监督管理下对所有有效的投标文件材料，本着公开、公平、公正、科学、择优的原则，综合评定。

  - 同等条件下采取低价中标原则，现场中标单位分配比例为80%，后续按招标价跟进单位分配比例为20%

第二章  投标文件格式

法定代表人授权书

单位名称:

本授权委托书声明：我       （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的       （姓名）为我公司的合法代理人，以本公司的名义参加              组织的       项目招标的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

被委托人（签字）：        性别：        年龄：       身份证号：

单  位：                 部门：        职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（印鉴）

日期：     年   月   日

（附：委托代理人身份证复印件）

投  标  书

广西京兰水泥有限公司：

1  根据你方招标编号为              的                   原材料招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究，我方自愿参加投标。

2.  投标报价详见报价清单。

3  一旦我方中标，我方保证按照承诺条件积极合作。

4  我方同意所提交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间如果我方中标，我方将受此约束。

5  除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件的组成部分。

6   据此函，签字代表宣布同意如下：

①所附投标价格表中规定的应报价的货物投标详见投标一览表。

②如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

③保证遵守招标文件中的有关规定。

④保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

⑤愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人法人公章：

投标人法定代表人印鉴：

日期：      年   月   日

邀 请 函

尊敬的                   ：

根据广西京兰水泥有限公司大宗材料采购管理办法，供应部拟进行原材料采购招标，经研究决定，拟邀请贵公司参加标的物           投标，标的物数量依据生产需求确定，技术指标见标书附件， 招标活动以我方通知为准，望届时参加。

此致敬礼！

广西京兰水泥有限公司

年   月   日

广西京兰水泥有限公司

原材料投标报价清单

| 材料名称 | 材料（含税） |  | 运输 (含税) |  | 合计单价 (含税) |  | 供货能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单价 | 税率 | 单价 | 税率 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 吨/月 吨/日 |
| 价格组成 | 材料、运费分开填写说明（一票制需拆分填写，税率按一样） |  |  |  |  |  |  |
| 保证指标 | 1…… 2…… 3…… |  |  |  |  |  |  |
| 来源单位名称 | 例：XX电厂、XX钢厂等 |  |  |  |  |  |  |
| 运输方式 | 如：汽运、水运等 |  |  | 运输距离 |  | XX 公里 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

（所有信息需填写完全）

报价单位名称：

纳税人识别号：

开户行名称：

银行账号：

报价单位名称(签章)：

报价时间：

第三章    质量技术要求

质量技术要求

| 2026年广西京兰水泥有限公司原材料招标信息表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 指标 | 投标选择 | 备注 |
| 1 | 页岩 | 1、粒度：≤50cm，如有超出规格占比＜10%，按比例扣吨；占比超过≥10% 拒收或没收。 2、Al2O3≥20%，Al2O3含量低于18%时，每低于0.1%扣0.115元/吨；Al2O3含量≤16%时拒收或没收； 3、水份≤15%，每超过0.1%按比例扣吨。水份＞18% 拒收或没收。 4.SO3≤1.2% ，每超过0.1%按比例扣吨。 |  | 注明开采源头地址 |
| 2 | 有色金属灰渣 （铜矿渣） | 1.粒度≤20cm，如有超出规格，按比例扣吨；占比＜10%，按比例扣吨；占比超过≥10% 拒收或没收。 2.Fe2O3≥50%，每低于0.1%扣0.3元/吨；Fe2O3＜40% ，拒收或没收。 3.水份≤10%，每超过0.1%按比例扣吨。水份＞13% 拒收或没收。 |  | 需提供与源头厂家中标或采购合同 |
| 3 | 脱硫石膏 | 1.SO3≥38%，每低于0.1%扣0.4元/吨；SO3＜35% ，拒收或没收。 2.吸附水≤18%，每超过0.1%按比例扣吨；水分＞21%，拒收或没收。 3.结晶水≥18%，每低于0.1%按比例扣吨； 4.品位≥75%； 5.PH≥5； 6.氯离子≤0.5%。 7.粉状，不含大块和杂物。占比＜10%，按比例扣吨；占比超过≥10% 拒收或没收。 |  | 需提供与源头厂家中标或采购合同 |
| 4 | 磷石膏 | 1.SO3≥38%，每低于0.1%扣0.4元/吨；SO3＜35% ，拒收或没收。 2.吸附水≤16% ，每超过0.1%按比例扣吨；水分＞19%，拒收或没收。 3.结晶水≥18%，每低于0.1%按比例扣吨； 4.PH值≥10，根据需求调整； 5.氯离子≤0.5%。 6.粉状，不含大块和杂物。占比＜10%，按比例扣吨；占比超过≥10% 拒收或没收。 |  | 需提供与源头厂家中标或采购合同 |
| 5 | 干粉煤灰 | 1.烧失量≤8% ，每高于0.1%扣0.1元/吨；烧失量＞10% 拒收或没收。 2.水份≤0.5% ，每超过0.1%按比例扣吨；水份＞1.5% 拒收或没收。 3.F-C≤1.0%，每高于0.1%扣0.2元/吨； 4.SiO2+Al2O3+Fe2O3≥70%，每低于0.1%扣0.1元/吨； 5.28天活性指数≥70%，月测活性指数低于0.1%扣0.1元/吨； 6.SO3≤3.5%； 7.45微米细度≤45%。 |  | 需提供与源头厂家中标或采购合同 |
| 6 | 粒化高炉矿渣 | 1、水分≤8%，每超过0.1%按比例扣吨；水份＞11% ，拒收或没收。 2、烧失量≤8%，每高于0.1%扣0.1元/吨； 3、28天活性指数≥70%，月测活性指数低于0.1%扣0.1元/吨； 4、粒度≤10mm，不含大块及杂物，占比＜10%，按比例扣吨；占比超过≥10% 拒收或没收。 5、SO3≤3.5%。 6.Fe2O3≤20%，每超过0.1%按比例扣吨； |  | 需提供与源头厂家中标或采购合同 |
| 7 | 燃煤炉渣 | 1.水分≤18%，每超过0.1%按比例扣吨；水份＞21% （水泥段用）拒收或没收 2.烧失量≤8%，每高于0.1%扣0.1元/吨；水份＞10% （水泥段用）拒收或没收 3.SiO2+Al2O3+Fe2O3≥70%，每低于0.1%扣0.1元/吨； 4.28天活性指数≥65%，月测活性指数低于0.1%扣0.1元/吨； 5.粒度≤40mm，不含大块及杂物；占比＜10%，按比例扣吨；占比超过≥10% 拒收或没收。 6.SO3≤3.5%。 |  | 需提供与源头厂家中标或采购合同 |
| 8 | 矿渣粉 | 1.水分≤1.0%；每超过0.1%按比例扣吨；水份＞1.5%拒收或没收 2.密度≥2.8g/cm3； 3.loss≤1.0%；每超0.1%扣0.1元/吨；loss＞1.5% 拒收或没收 4.7天/28天抗压强度活性指数≥70%/95.0%;活性指数低于0.1%扣0.3元/吨； 5.比面积≥400m2/kg； 6.氯离子≤0.06%； 7.SO3≤4.0%； 8.不含大块及杂物。占比＜10%，按比例扣吨；占比超过≥10% 拒收或没收。 |  | 需提供与源头厂家中标或采购合同 |
| 9 | 水渣 | 1、水分≤13%，每超过0.1%按比例扣吨；水份＞18%拒收或没收 2、loss≤3%，每高于0.1%扣0.1元/吨；loss＞5% 拒收或没收 3、28天活性指数≥90%，月测活性指数低于0.1%扣0.3元/吨； 4、质量系数≥1.5 5.不含大块及杂物。占比＜10%，按比例扣吨；占比超过≥10% 拒收或没收。 |  | 需提供与源头厂家中标或采购合同 |
| 10 | 煤渣 | 1、水分≤8%，每超过0.1%按比例扣吨；水份＞11%拒收或没收 2、烧失量≤10%，每高于0.1%扣0.1元/吨； 3、SiO2+Al2O3≥50%，每低于0.1%扣0.1元/吨； 4、28天活性指数≥60%，月测活性指数低于0.1%扣0.1元/吨； 5、粒度≤40mm，不含大块及杂物；占比＜10%，按比例扣吨；占比超过≥10%拒收或没收。 6、SO3≤3.5%。 |  | 需提供与源头厂家中标或采购合同 |
| 11 | 工业氨水 | 1.浓度≥20% 2.需方到货氨水氨含量检验结果＜20%的，需方及时通知供方；若检验结果在20%-19.5%（含）之间的，在20%的基础上氨含量每降低0.1%扣除5.0元/吨；若检验结果在19.5%-19.0%（含）之间的，在20%的基础上氨含量每降低0.1%，扣除8.0元 /吨；若检验结果19.0%-18.5%(含)之间的，在20%基础上氨含量每降低0.1%，扣除10.0元/吨；若检验结果18.5%-18.0%（含）之间的，在20%的基础上氨含量每降低0.1%，扣除15.0元/吨；若检验结果在18%的按不合格品处置，拒收并由供方及时补供合格品，否则承担由此产生的停机等一切损失 |  | 需提供源头厂家生产信息或与源头厂家中标、采购合同 |